SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT BUDOWLANYCH

- Założenia ogólne

1. Nazwa zadania

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące  wykonania i odbioru robót związanych z utrzymaniem istniejących dróg leśnych zlokalizowanych  na terenie Nadleśnictwa Garwolin, w  leśnictwach: Miętne, Miastków, Huta, Izdebno, Cyganówka, Żelechów.

  - Inwestor – Zamawiający

Nadleśnictwo Garwolin

Miętne, ul. Główna 3

08-400 Garwolin

  - Przedmiot i zakres robót objętych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru robót budowlanych związanych z utrzymaniem istniejących dróg leśnych gruntowych zlokalizowanych  na terenie obszaru leśnego zarządzanego przez Nadleśnictwo Garwolin,                  w  leśnictwach: Miętne, Miastków, Huta, Izdebno, Cyganówka, Żelechów. Zakresem robót objęto:

- równanie i profilowanie wraz z zagęszczeniem mechanicznym nawierzchni dróg gruntowych,

- uzupełnianie ubytków, dołów, wyrównanie kolein kruszywem łamanym wraz z zagęszczeniem mechanicznym,

- uzupełnianie ubytków warstwą odcinającą (odsączającą) z piasku wraz z zagęszczeniem mechanicznym,

- naprawa uszkodzonych przepustów drogowych,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót                          w zakresie naprawy i utrzymania  istniejących dróg leśnych gruntowych z zastosowaniem materiałów   i sprzętu spełniających normy w drogownictwie.

- Nazwy i kody robót wg CPV

45233142-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg

45233141-9 – Roboty w zakresie konserwacji dróg

- Określenia podstawowe

Nawierzchnia gruntowa – nawierzchnia wykonana z gruntu rodzimego o odporności na działanie ruchu ograniczonej właściwościami rodzimego gruntu i wpływami atmosferycznymi. Na drogach leśnych  może być to droga naturalna i gruntowa profilowana.

Utrzymanie drogi - wykonywanie robót remontowych, konserwacyjnych i porządkowych oraz podejmowanie innych  działań technicznych mających na celu zapewnienie, zgodnego                         z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi oraz sprawności i bezpieczeństwa ruchu.

Profilowanie, równanie wraz z zagęszczeniem  drogi -  mechaniczne poprawienie przekroju drogi w celu wyrównania kolein   i wybojów  oraz zapewnienia lepszego odwodnienia drogi.

Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego.

- Materiały

Materiały do wykonania napraw powinny być zgodne z ustaleniami Zamawiającego                              i posiadać dokumenty potwierdzające jakość materiałów użytych do wykonania robót.

Do utrzymania  dróg należy stosować następujące materiały:

- kruszywo kamienne łamane frakcji 0/63mm

- piasek frakcji 0/2mm

- materiały stosowane przy naprawach zniszczonych przepustów (pospółka drogowa frakcji 0/31,5mm, beton BH 15-30, rury przepustowe PEHD SN8, geosiatka polipropylenowa                         o wytrzymałości  na rozciąganie  min 20kN/m)

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione   z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane  i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem, usunięciem                                        i niezapłaceniem.

- Sprzęt i transport

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie

i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Do wykonania prac należy użyć :

- równiarki samojezdnej

- walca  statycznego płaskiego lub ogumionego

- oskardów i zrywarek spulchniających na równiarce

- łopat, szpadli, młotków pneumatycznych, piły mechaniczne  itp.

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości podłoża.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- Wykonanie robót

Sposób wykonywania robót związanych z utrzymaniem dróg powinien być zgodny                             z założeniami Zamawiającego.

Drogi leśne gruntowe

Utrzymaniem dróg leśnych gruntowych  będzie odcinkowa ich naprawa,  zakresem czego objęto równanie  i uzupełnianie ubytków głównie kruszywem kamiennym łamanym frakcji 0/63mm. Warstwy odcinające (odsączające) projektowane z piasku frakcji 0/2mm . Kruszywo należy układać na osuszoną powierzchnię drogi. Nie wskazane jest układanie  kruszywa                          w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, deszczu) jak  również                                   w miejscach zabłoconych i zastoinach wody. przypadku braku akceptacji i dopuszczeniu przez Zamawiającego, kruszywo bezwzględnie zostanie przez Wykonawcę  wywiezione z terenu  budowy. Zamawiający ma prawo sprawdzić i zbadać jakość materiałów  zarówno przed jak                         i po ich wbudowaniu. Wykonawca wykonując prace naprawcze, w których  wbudował  niezbadane i niezaakceptowane  kruszywo, musi pamiętać, że roboty te wykonuje na własne ryzyko, licząc się przy tym z ich nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. Zakupiony materiał zostanie dowieziony i wbudowany  w miejsca wskazane przez Zamawiającego.

W czasie profilowania (równania)  drogi gruntowej równiarka  powinna  wyrównać  wyboje

ziemią otrzymaną przez ścięcie wygórowania, powstałych z materiału  wyniesionego                              z wybojów przez  koła pojazdów oraz z nierównomiernego zagęszczenia jezdni. Odtworzyć profil  pierwotny drogi przez ścięcie poboczy i przesunięcie otrzymanej stąd ziemi ku środkowi drogi  z jednoczesnym wyrównaniem mniejszych kolein   i dołów. Przed rozłożeniem kruszywa w miejscach uszkodzonych  w przypadku zastoin wód, miejsca te należy osuszyć  za pomocą rowków odwadniających. Po rozłożeniu kruszywa  należy sprofilować  za pomocą równiarki                      i dokładnie zagęścić walcami statycznymi ogumionymi. Wałowanie należy rozpocząć                            od brzegów  nawierzchni przesuwając się stopniowo do środka drogi symetrycznie z obu stron. Wałowanie powinno być zakończone wtedy, gdy nie tworzy się fala wałowanego kruszywa  a za walcem nie pozostają ślady przejazdu. Wskazane jest, aby  w czasie zagęszczania walcem gładkim prace wykonywać  w kruszywie zawilgoconym, np. po średnim deszczu lub  skrapiać kruszywo wodą tak  często, aby stało się  wilgotne.  Stan ten  ułatwiać będzie zarówno równanie drogi jak i jej wałowanie (zagęszczenie) jak również zapewni lepszą szczelność układania kruszywa pod walcem.

Zakupiony materiał zostanie dowieziony i wbudowany w miejsca wskazana przez Zamawiającego.

Zamawiający nie wskazuje ile kruszywa należy zużyć na jeden ubytek w drodze. Ilości kruszywa  należy dostosować do wielkości i rodzaju uszkodzenia. Miejsce zabłocone  
z zastoiną wody  powinno być oczyszczone z błota i odwodnione np. przez wykonanie rowka odprowadzającego wodę poza teren drogi. Kruszywo po rozłożeniu powinno być rozplantowane  i uwałowane.  Ilość nawiezionego i wbudowanego kruszywa potwierdza każdorazowo  miejscowy leśniczy. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić leśniczego w danym leśnictwie o terminie dostawy kruszywa. Każda dostawa kruszywa powinna być potwierdzona dokumentem wagowym potwierdzającym właściwości i ilości dostarczanego kruszywa.

- Odbiór

Odbiór końcowy  robót będzie polegał na końcowej i wizualnej  ocenie rzeczywistego  wykonania robót w odniesieniu do ich  ilości i jakości.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych prac i jakości materiałów. Miejsca uzupełnione kruszywem powinny być równe i zwięzłe.

Kruszywo

Ilość kruszywa będzie oceniana na podstawie notatki służbowej sporządzonej przez leśniczego danego leśnictwa, wykonanie na podstawie jakości materiałów i ocenie wizualnej.

Profilowanie (równanie)  dróg

Równanie dróg będzie podlegało na wizualnej ocenie jakości i sprawdzenia zgodności przez pomiar naturalny.

Plantowanie i ścinanie  poboczy

Plantowanie i ścinanie  poboczy będzie podlegało ocenie wizualnej i pomiarowi naturalnemu.

Zagęszczanie przez wałowanie

Zagęszczenie drogi będzie podlegało ocenie wizualnej. Kruszywo po zagęszczeniu nie może pozostawiać żadnych luźnych frakcji kruszywa. Miejsce uzupełnione kruszywem nie powinno pozostawiać żadnych kolein po przejechaniu samochodu ciężarowego 
o obciążeniu min. 7,5t/oś przy prędkości max 30km/h.

- Z odbiorów będą sporządzane protokoły odbioru, który będą stanowić dokumenty                                        do wystawienia faktur.

- Jednostki obmiarowe zakupu i dostawy kruszyw oraz wykonania robót zostały określone w przedmiarze robót.

- Wymagania stawiane Wykonawcy

- Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymanie porządku i ochrony mienia znajdującego się na terenie realizowanych robót;

- Przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż. w trakcie realizacji robót;

- Wykonanie zadania zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, z harmonogramem organizacji i wykonania robót, warunkami technicznymi, normami i zasadami wiedzy technicznej;

- Uzyskiwanie akceptacji Zamawiającego dla rodzaju i jakości proponowanych materiałów;

- Do obowiązków Wykonawcy należy zaopatrzenie, dowóz i zabezpieczenie materiałów niezbędnych do wykonania zadania. Materiały powinny być certyfikowane i spełniające warunki dla tego typu zadania.

- Uwagi końcowe

- Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren robót wraz ze   wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

- Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny  za wszelkie szkody i straty, które spowodował w    czasie prac przy realizacji zadania, aż do przekazania go Zamawiającemu.

- Sankcje karne za opóźnienia, nienależyte wykonanie umowy zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zmiany wynikłe z nieprzewidzianych zdarzeń w trakcie realizacji robót należy bezwzględnie konsultować  z Zamawiającym.

- Prace remontowe  należy prowadzić w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i higienie prac ujętych w odpowiednich rozporządzeniach.

- Jakość wykonania robót powinna odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowej technologii                    prowadzenia robót związanych z remontem i utrzymaniem dróg leśnych.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych wszystkie obmiary Wykonawca powinien sprawdzić w terenie  i ewentualne problemy rozwiązywać na bieżąco z Zamawiającym.

10. Przepisy związane

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 .09.2004 r.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r.Nr 92, poz.881),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (  Dz. U. 2020, poz. 1333, ze zm.),

- Atesty i aprobaty techniczne,

- Obowiązujące przepisy  i normatywy  techniczne,

- „Drogi leśne. Poradnik techniczny”  Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

- PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,

Opracował: